ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ

Фильтр тока обратной последовательности, содержащий геркон с управляющей обмоткой и контактами, подключенными к блоку сигнализации и входу блока логики защиты от коротких замыканий, и катушку индуктивности, установленные в расчетных точках на безопасном расстоянии от фаз электроустановки, усилитель, выходы которого через ограничитель напряжения подключены к фазоповоротному блоку, подключенному первым выходом через первый соединительный провод к первому концу управляющей обмотки геркона, отличающийся тем, что введены вторая катушка индуктивности, реле тока с обмоткой и контактами, подключенными к блоку сигнализации, кнопка тестирования с тремя парами нормально разомкнутых и одной парой нормально замкнутых контактов, подключенной к концам первой катушки индуктивности и входам первого усилителя, второй и третий усилители, подключенные через вторую и третью пару нормально разомкнутых контактов кнопки тестирования, соответственно, к первой и второй катушке индуктивности, второй и третий ограничитель напряжения, входами подключенные, соответственно, ко второму и третьему усилителям, а разноимёнными выходами – к обмотке реле тока, первое промежуточное реле с нормально разомкнутым контактом, подключенным к блоку сигнализации, и с обмоткой, одним концом подключенной ко второму концу управляющей обмотки геркона, а другим концом, через второй соединительный провод, подключенной ко второму выходу фазоповоротного блока, источник переменного тока, и второе промежуточное реле, подключенное к этому источнику через блок регулирования напряжения источника и первую пару нормально разомкнутых контактов кнопки тестирования. Причем первый и второй нормально разомкнутые контакты второго промежуточного реле подключены между его обмоткой и входами первого усилителя, а третьи нормально замкнутые его контакты – к выходу логической части защиты.