ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ

Устройство защиты трансформатора с 2n вторичными обмотками в преобразовательной установке, содержащее исполнительный орган, первый, второй, третий герконы с размыкающими контактами и управляющими обмотками, закрепленные в магнитном поле токопроводов переменного тока фаз А, В и С, соответственно, первичной обмотки трансформатора установки, состоящей также из 2n выпрямителей с нагрузкой, первый, второй и третий герконы с замыкающими контактами без управляющих обмоток, закрепленные точно также, как и герконы с размыкающими контактами, первый регулировочный резистор, первый, второй и третий блоки отстройки от броска тока намагничивания, к первым входам которых подключены замыкающие контакты первого, второго и третьего герконов без управляющих обмоток, а ко вторым входам – размыкающие контакты первого, второго и третьего герконов с управляющими обмотками, отличающееся тем, что введены 3n магниточувствительных элементов, закрепленные вблизи шин, подключенных одним концом к выводам фаз А, В и С n вторичных обмоток трансформатора, соединенных в «звезду», 3n магниточувствительных элементов, закрепленные вблизи шин, подключенных одним концом к выводам фаз А, В и С n вторичных обмоток трансформатора, соединенных в «треугольник», при этом другие концы упомянутых шин подключены к выпрямителям, 3n блоков уравнивания напряжений, первый, второй и третий сумматоры, второй и третий регулировочные резисторы, элемент ИЛИ, причем выводы 3n магниточувствительных элементов, закрепленных вблизи шин, подключенных к выводам фаз А, В и С n вторичных обмоток трансформатора, соединенных в «звезду», подключены к первому, второму и третьему сумматорам соответственно, к которым также подключены выходы 3n блоков уравнивания напряжений; входы последних подключены к выводам 3n магниточувствительных элементов, закрепленных вблизи шин, подключенных к выводам фаз А, В и С n вторичных обмоток трансформатора, соединенных в «треугольник»; первый, второй и третий сумматоры через первый, второй и третий регулировочные резисторы подключены к выводам управляющих обмоток первого, второго и третьего герконов с размыкающими контактами; элемент ИЛИ своими входами подключен к выходам блоков отстройки от броска тока намагничивания, а выходом – к исполнительному органу.