ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ

Устройство для дифференциальной защиты трансформатора преобразовательной установки, содержащее первый, второй и третий герконы с нормально-разомкнутыми контактами и управляющими обмотками, закрепленные в магнитном поле токопроводов фаз А, В и С, соответственно, со стороны низшего напряжения трансформатора, первый, второй и третий трансформаторы тока, установленные в фазах А, В и С со стороны его высшего напряжения, первый, второй и третий блоки отстройки от влияния РПН, выходами подключенные к выводам обмоток первого, второго и третьего герконов, первый, второй и третий блоки контроля наличия апериодической слагающей в броске тока намагничивания, выходами подключенные к инверсным входам первого, второго и третьего элементов И, выходы которых подключены к входам первого элемента ИЛИ, первый, второй и третий элементы ПАМЯТЬ, входами записи подключенные к контактам первого, второго и третьего герконов, а выходами – к прямым входам первого, второго и третьего элементов И, исполнительный орган, входом подключенный к выходу первого элемента ИЛИ, а выходом – в цепь отключения выключателя установки, отличающееся тем, что введены первый, второй и третий трансреакторы, первый и второй нуль-индикаторы, первое, второе и третье реле тока, первый, второй и третий ограничители напряжения, первая, вторая и третья фазоповоротные схемы, первый, второй и третий элементы ВРЕМЯ, второй элемент ИЛИ, причем первичные обмотки первого, второго и третьего трансреакторов подключены ко вторичным обмоткам первого, второго и третьего трансформаторов тока, а первые выводы первых вторичных обмоток – к первым выводам обмоток первого, второго и третьего реле тока, вторые выводы которых подключены к первым входам первого, второго и третьего блоков контроля наличия апериодической слагающей в броске тока намагничивания и к первым входам первого, второго и третьего ограничителей напряжения, выходами подключенных к входам первой, второй и третьей фазоповоротных схем; выходы последних подключены к входам первого, второго и третьего блоков отстройки от влияния РПН; вторые выводы первых вторичных обмоток первого, второго и третьего трансреакторов подключены ко вторым входам первого, второго и третьего блоков контроля наличия апериодической слагающей в броске тока намагничивания и ко вторым входам первого, второго и третьего ограничителей напряжения; вторые вторичные обмотки первого и второго трансреакторов подключены к входам первого нуль-индикатора, выходом подключенного к первому входу второго элемента ИЛИ, выход которого подключен к цепи сигнализации; третья вторичная обмотка второго трансреактора и вторая вторичная обмотка третьего трансреактора подключены к входам второго нуль-индикатора, выходом подключенного ко второму входу второго элемента ИЛИ, к третьему, четвертому и пятому входам которого подключены размыкающие контакты первого, второго и третьего реле тока, соответственно; входы первого, второго и третьего элементов ВРЕМЯ подключены к выходам первого, второго и третьего элементов ПАМЯТЬ, а выходы – к их входам сброса.