ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ

Устройство защиты от коротких замыканий для электроустановки с трансформаторами тока в фазах А, В, С содержащее логическую часть и исполнительный орган выход которого подключен в цепь отключения выключателя защищаемой электроустановки и для каждой из фаз А, В, С измерительный орган, выходом подключенный к входу логической части, соединительный проводник один конец которого подключен к входу измерительного органа, а другой к вторичной обмотке трансформатора тока фазы, две катушки Роговского, расположенные по концам соединительного проводника, так что он проходит через центр катушек, первый и второй усилители подключенные к концам обмоток катушек, соответственно, первый и второй ограничители напряжения, входами подключенные к выходу первого и второго усилителя, элемент ИЛИ, первый нуль-индикатор выходом подключенный к элементу ИЛИ, элемент И инверсный вход которого подключен к выходу элемента ИЛИ, а прямой вход к выходу логической части, выход элемента И подключен к входу исполнительного органа, отличающееся тем, что введены для фазы А (В, С) второй нуль-индикатор и первый и второй разделительные трансформаторы с двумя вторичными обмотками, первичные обмотки которых подключены к первому и второму ограничителям напряжений, соответственно, а концы первых вторичных обмоток первого и второго разделительных трансформаторов подключены к входам первого нуль-индикатора, концы второй обмотки вторых разделительных трансформаторов для фаз В и С – к второму нуль-индикатору фазы В, концы вторых обмоток второго разделительного трансформатора фазы А и концы вторых обмоток первого разделительного трансформатора фазы С подключены к третьему нуль-индикатору для фазы С.