ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ

Направленное реле сопротивления, содержащее источник питания, блок сравнения фаз с пятью входами, два выпрямителя, два элемента ПАМЯТЬ, первый, второй, третий и четвертый герконы с поляризующей обмоткой и контактом каждый, с параллельно включенными управляющими обмотками на третьем и четвертом герконах, пятый геркон с обмоткой и контактом, шестой геркон с контактом, причем первый, второй и шестой герконы установлены в магнитном поле тока фазы защищаемого объекта, четыре входа блока сравнения фаз через контакты соответствующих герконов подключены к положительному полюсу источника питания, к которому через первый элемент ПАМЯТЬ и контакт шестого геркона подключен и пятый вход соединенный через обмотки первого, второго и пятого герконов с отрицательным полюсом источника питания, поляризующие обмотки третьего и четвертого герконов подключены к выходам первого и второго выпрямителей соответственно, первые входы выпрямителей через контакт пятого геркона подключены к первому выходу измерительного трансформатора напряжения, вход второго элемента ПАМЯТЬ подключен к выходу блока сравнения фаз, на первый и второй герконы надеты управляющие обмотки, входы первого и второго формирователей подключены к первым входам выпрямителей, выход первого формирователя через управляющие обмотки первого и второго герконов подключен ко второму выходу трансформатора напряжения, а выход второго формирователя подключен ко вторым выводам управляющих обмоток третьего и четвертого герконов, отличающееся тем, что введены кнопка, первое промежуточное реле с двумя нормально замкнутыми контактами, второе промежуточное реле с одним нормально разомкнутым контактом, регулятор тока с разделительным трансформатором на входе, обмотка управления, надетая на шестой геркон, резистор, блок логики, причем первое и второе промежуточные реле через кнопку подключены к положительному полюсу источника питания, блок логики входом подключен к выходу второго элемента ПАМЯТЬ, а выходом подключен в цепь сигнализации и через первый нормально замкнутый контакт первого промежуточного реле в цепь отключения выключателя, регулятор тока с разделительным трансформатором на входе подключен одним входом к третьему выходу трансформатора напряжения через нормально разомкнутый контакт второго промежуточного реле, вторым входом подключен к четвертому выходу трансформатора напряжения, а выходами к обмотке управления шестого геркона, вторые выходы выпрямителей и первые выводы управляющих обмоток третьего и четвертого герконов подключены ко второму выходу трансформатора напряжения через резистор, параллельно которому подключены вторые нормально замкнутые контакты первого промежуточного реле.