ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ

Измерительный орган для защиты параллельных линий электропередачи, содержащий хомут, первую и вторую крепежные планки, два геркона, корпус, в котором расположен первый геркон, крепежные болты, первый и второй тросы, четыре талрепа, причем первый трос первыми двумя талрепами прикреплен под углом к опоре и первой крепежной планке, второй третьим талрепом прикреплен под углом к второй крепежной планке, отличающийся тем, что первая крепежная планка со шкалой и отверстиями одним концом прикреплена с помощью двух болтов к траверсе, вторая крепежная планка со шкалой и отверстиями скреплена с помощью шарнирного соединения с первой крепежной планкой и болтами с третьей и четвертой крепежными планками, третья крепежная планка с отверстиями с помощью хомута прикреплена к гирлянде изоляторов, второй конец второго троса четвертым талрепом крепится к четвертой крепежной планке со шкалой и отверстиями, третий трос с помощью пятого и шестого талрепов крепится ко второй и четвертой крепежным планкам, корпус с крышкой закреплен на четвертой крепежной планке, стенки корпуса выполнены с уступами, в которых имеется по два паза, в пазы вставлены первый и второй диски, жестко скрепленные между собой с помощью болтов и гаек, на первом и втором дисках с помощью хомутов закреплены первый и второй герконы, прозрачная крышка со шкалой на ее верхней стороне крепится к уступам с помощью болтов, в крышке имеются два сквозных паза, через которые пропущены два болта, другие концы которых пропущены через отверстия с резьбой в первом диске, в дне корпуса имеется отверстие для вывода соединительных проводов, которые подключены к контактам герконов и клеммной колодке, закрепленной на дне корпуса.