ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ

1. Мобильный противопожарный робот, содержащий дистанционно управляемую гусеничную роботизированную платформу с двигателем внутреннего сгорания, коробкой передач, средствами торможения и маневрирования, на которой установлены теплоизоляция, средства радиоуправления, дистанционно-управляемые средства пожаротушения, система технического зрения, электронная система управления, съёмный огнезащитный кожух, отличающийся наличием системы тепловой и газовой защиты и создающей внутреннее избыточное давление.

2. Мобильный противопожарный робот по п.1, отличающаяся тем, что тепловая и газовая защита обеспечивается герметизацией внутреннего пространства робота и содержит уплотнительные жаростойкие втулки на внешних элементах антенны и пожарном стволе, а защитный кожух по периметру снабжён жаростойким уплотнителем.

3. Мобильный противопожарный робот по п.1, отличающаяся тем, что тепловая и газовая защита обеспечивается созданием избыточного давления сжиженным газом, которое про расширение охлаждает внутреннее пространство мобильного противопожарного робота.

4. Мобильный противопожарный робот по п.1, отличающаяся тем, что тепловая и газовая защита обеспечивается созданием избыточного давления газом с низким коэффициентом теплопроводности.