ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ

1. Роторная ветроустановка, содержащая центральную вертикальную втулку с жестко присоединенными по высоте двумя консольными балками и между которыми шарнирно закреплены осевые стержни двух роторов с наклонными лопастями вогнутой формы и разделяющие их сплошной перегородкой, снабженная спереди ветроразделительным обтекателем, кроме того к нижним концам валов роторов и к центральной втулке жестко закреплены шкивы, соединенные между собой ременной передачей с выходом на генератор отличающаяся тем, что валы роторов со шкивами шарнирно закреплены к верхним и нижним ригелям пространственного каркаса установленного на опорной площадке с подшипником качения, а ветроразделительный стрельчатый обтекатель закреплен к стойке и установлен на передней части каркаса между верхними и нижними ригелями, при этом валы роторов снабжены верхними и нижними маховиками (шкивами), присоединенные через ременные передачи к электрогенераторам, при этом центральная стойка каркаса нижним концом заглублена в основание (перекрытие) для фиксации статического положения и обеспечения устойчивости установки на опрокидывание и сдвиг, при этом две противоположенные боковые стороны каркаса обшиты ограждающими экранами с ребро-ловушками для обеспечения поворота каркаса с роторами в сторону господствующего напора ветрового потока.