ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ

Язычковый музыкальный инструмент с язычком в виде плоской конусообразно-сужающейся в плане пластины с вертикально ориентированным от неё крючком на конце, ОТЛИЧАЮЩИЙСЯ тем, что пластина выполнена сборной и состоящей из пластины и не менее чем двух усечённо-конусно выполненных вставок, центрально-симметрично расположенных и встроенных в пластину увеличивающихся размеров в направлении от основания к сужающемуся консольному концу, консольный конец пластины выполнен в виде сужающихся боковых сторон с расположенным между ними Г-образным колеблющимся крючком, к месту перехода крючка из горизонтального в вертикальное направление прикреплён дополнительно введённый в состав инструмента кольцевой  каркас из соединённых перемычками разнодиаметральных колец, при этом диаметр колец увеличивается от места перехода крючка из горизонтального в вертикальное направление до свободно колеблющегося вертикального конца с соотношением диаметров двух смежных колец, отличающихся друг от друга в 1,2…1,25 раза, а вставки выполнены из бериллиевых бронз.