ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ

Комбинированный агрегат для подсева трав в дернину сенокосов и пастбищ содержащий раму с навеской, на которой закреплены попарно с перпендикулярными направлению движения горизонтальными осями вращения горизонтальные фрезерные секции, с комбинацией прямых плоских и отогнутых Г-образных ножей, туковый и семенной бункеры, коробка передач для изменения норм высева семян и доз внесения удобрений, при этом в передней части агрегата перед горизонтальными фрезерными секциями установлены тукопроводы с туконаправителями для внесения удобрений, а за горизонтальными фрезерными секциями установлены вертикальные фрезерные секции с вертикальными осями вращения и вертикальными ножами с отогнутыми внутрь вертикальной фрезерной секции крыльями, причем рабочие органы фрезерных секций закрыты кожухами, а на задней стенке кожухов в нижней его части закреплены специальные для образования семенного ложа накладки и шарнирно на щитке установлены семяпроводы с семянаправителями, причем в задней части агрегата за кожухами установлены загортачи и прикатывающие катки, а давление каждого катка на почву регулируется пружиной с нажимной штангой, отличающийся тем, что каждая вертикальная фрезерная секция выполнена с закрепленными на её верхней ступице вертикальным прямым ножом толщиной б1 с отогнутым внизу вовнутрь вертикальной фрезерной секции крылом и диаметрально ему противоположно расположенным вертикальным прямым ножом с толщиной b2 в два раза меньшей, чем толщина б/вертикального прямого ножа с отогнутым внизу вовнутрь вертикальной фрезерной секции крылом, при этом расстояние наружной поверхности вертикального прямого ножа до оси вращения на каждой вертикальной фрезерной секции в два раза меньше, чем расстояние до этой оси вращения наружной поверхности диаметрально ей противоположного вертикального прямого ножа с отогнутым внизу вовнутрь вертикальной фрезерной секции крылом.