ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ

Устройство для внутрипочвенного внесения жидких удобрений, содержащее стойку с каналом для подвода удобрений и закрепленный на ней ротационный рабочий орган в виде полого ротора, причем стойка снабжена соединенной сквозным отверстием с каналом для подвода удобрений полой втулкой, в которой с возможностью вращения установлен соединенный сквозным отверстием с полостью полой втулки полый вал с передней гайкой- обтекателем, а полый ротор закреплен на задней части последнего, причем полый ротор выполнен в виде двух расположенных один в другом вершинами в сторону передней гайки-обтекателя полых конусов, внутренний из которых имеет наружную конусную гладкую поверхность, а наружный - волнистую, при этом волны последнего расположены по четырем симметричным относительно оси симметрии полого вала винтовым линиям и выполнены со сквозными полостями, соединенными непосредственно с полостью полого вала и снабжены на вершинах режущими кромками, отличающееся тем, что внутренний полый конус полого ротора выполнен усеченным и имеет в своем меньшего диаметра основании сквозное отверстие, в которое вставлена и закреплена по контуру этого отверстия полая трубка, выступающая на 100-120 мм за пределы внутреннего полого усеченного конуса, при этом оси симметрии внутреннего полого усеченного конуса и полой трубки совпадают, причем средняя площадь сечения полости каждой из четырёх волн равна площади сечения внутренней полости полой трубки.