ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ

Машина для дифференцированного внесения жидких минеральных удобрений, содержащая транспортное средство с установленными на нем гидрорезервуаром для удобрений, компрессором, ресивером, дозатором, эжектором, системами подачи, регулирования и распределения удобрений и сжатого воздуха, штангой с рабочими органами, блоком контроля и управления работой машины, при этом эжектор последовательно соединен с центральным статическим закручивателем потока, который, в свою очередь, соединен с каждым из параллельных статических закручивателей потока на входе в распределительные коллекторы, причем статические закручиватели потока выполнены в виде винтовой вставки с шагом не менее диаметра трубопровода, в котором они устанавливаются, отличающаяся тем, что статические закручиватели потока состоят из корпуса цилиндрической формы и винтовой вставки, при этом винтовые вставки выполнены в виде винтовых цилиндрических пружин вставленных в корпуса статических закручивателей потока с зазорами 1-2 мм в диаметральном, направлении, причем профили винтовых цилиндрических пружин выполнены в виде равнобоких трапеций, обращенных большими основаниями к внутренним стенкам корпусов статических закручивателей и меньшими к оси их симметрии с углом наклона боковых сторон равнобоких трапеций сечений к их оси симметрии в 30-35 градусов, причем высота сечений профилей равна ширине их большего основания и составляет 0,1 от внутреннего диаметра D корпусов, шаг t статических закручивателей не менее диаметра D корпусов, при этом торцы винтовых вставок статических закручивателей потока ограничены в своем осевом перемещении торцами присоединенных гайками к корпусам статических закручивателей потока гидропневмо-трубопроводов с осевыми зазорами между торцами последних и торцами винтовых вставок, при этом винтовые вставки выполненные в виде винтовых цилиндрических пружин, вставленных в корпуса статических закручивателей потока имеют направление навивки пружин правое, а винтовая вставка, выполненная в виде винтовой цилиндрической пружины, вставленная в корпус центрального статического закручивателя потока, имеет направление навивки пружины левое, т.е. противоположное, а форсунки для распыления жидкостей, например, удобрений и пестицидов, содержат корпус, последовательно расположенные впритык друг к другу сопловый элемент и дроссельный пакет, причём дроссельный пакет выполнен в виде трёх последовательно установленных дроссельных вставок с дроссельными цилиндрическими отверстиями, имеющими проходные сечения, равные сечению сопла, причём каждая дроссельная вставка имеет вид цилиндрического тела, по оси симметрии которого выполнено цилиндрическое отверстие диаметром, равным диаметру сопла, при этом сопловый элемент со стороны дроссельных вставок и каждая дроссельная вставка со стороны своих боковых торцевых поверхностей имеют по одной из равных друг другу по объёму и форме выемок в виде усечённого прямого кругового конуса, при этом оси симметрии конических выемок совпадают с осью цилиндрических отверстий, а меньшие основания усечённых прямых круговых конусов каждой дроссельной вставки равны по площади цилиндрическому отверстию, образованы его краями и обращены друг к другу, причём цилиндрические отверстия первой и второй, считая в направлении хода жидкости удалённых от соплового элемента дроссельных вставок, содержат на их внутренних цилиндрических поверхностях углубления в виде винтовых канавок в виде многозаходной трубной резьбы противоположной, например, у первой левой, а во второй - правой навивки, а расположенные со стороны соплового элемента выемки в виде усечённого прямого кругового конуса каждой вставки имеют больший острый угол между диаметрально противоположными образующими их боковой поверхности, чем соприкасающиеся с ними равными общими большими основаниями выемки в виде усечённого прямого кругового конуса соплового элемента и выемки дроссельных вставок, расположенные на их противоположных сопловому элементу торцах.