ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ

1. Способ производства комбикорма, включающий измельчение и экструдирование растительных компонентов, смешивание экструдата с отходом сахарного производства - жомом сахарной свеклы, отличающийся тем, что сухой жом сахарной свеклы заменяют эквивалентным количеством жома сахарной свеклы влажностью 65-80% в пересчете на сухое вещество, который затем дополнительно используют в качестве увлажнителя, смешивают с растительными компонентами и подвергают смесь экструзии при влажности 24-30%.

2. Способ производства комбикорма по п.1 отличающийся тем, что в качестве растительных компонентов берут: зерна озимой ржи, зерна пшеницы, овса, гороха, жмыха подсолнечника, зерна ячменя.

3. Способ производства комбикорма по п.1 отличающийся тем, что смесь дополнительно увлажняют водой до достижения влажности 24% растительных компонентов.

4. Способ производства комбикорма по п.1 отличающийся тем, что осуществляют постоянный отбор пара при экструдирование непосредственно из шнека экструдера до достижения влажности 30% растительных компонентов.