ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ

Инструмент для извлечения металлических скоб, включающий рукоятку и рабочий орган, отличающийся тем, что дополнительно снабжен рычагом двумя раздвоенными заострёнными концами, прикрепленным посредством шарнира к рукоятке инструмента, причем между рукояткой инструмента и рычагом установлена пружина, рабочий орган инструмента выполнен с заострённым концом и размещен между двумя раздвоенными заострёнными концами рычага, а заостренный конец рычага расположен с двух боковых сторон лезвия рукоятки, в той же плоскости, что и лезвие рукоятки, и имеет такой же угол заточки, что и основное лезвие.