ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ

1. Микрофакельная горелка для сжигания синтетических газов, в том числе биогаза, состоит из сужающе-расширяющегося корпуса на входе, которого установлен завихритель воздуха, отличающаяся тем, что на выходе из горелки радиально с шагом t=πdср/n установлены уголковые стабилизаторы, а на стенки стабилизатора на ½ высоте от конуса установлены симметрично рукава для подвода воздуха и внутри корпуса для выпрямления потока установлены осесимметричные конусы из листовой стали.