ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ

1. Инструмент (10) для изоляции трубопровода, содержащий:

по меньшей мере, одну закупоривающую головку (20), включающую в себя уплотнение (30), выполненное с возможностью герметичного прилегающего соединения со стенкой трубы и расширяющееся между неустановленным и установленным положением;

цилиндр (64), приводимый в действие текучей средой, расположенный на одной стороне уплотнения и перемещаемый в осевом направлении, причем цилиндр, приводимый в действие текучей средой, включает в себя первую, обращенную к уплотнению, поверхность (61), контактирующую с противоположной боковой стороной (32) уплотнения;

множество металлических опорных сегментов (40), расположенных на стороне уплотнения, противоположной стороне приводимого в действие текучей средой цилиндра, и перемещаемых в поперечном направлении радиально наружу и внутрь по мере перемещения уплотнения между неустановленным и установленным положениями;

каждый металлический опорный сегмент из множества, включая вторую обращенную к уплотнению поверхность (41), соприкасающуюся с другой противоположной боковой стороной (34) уплотнения, вторая обращенная к уплотнению поверхность включает в себя вогнутую часть (45), часть (35) другой противоположной боковой стороны уплотнения, находящуюся внутри вогнутой части во время установки в неустановленное и установленное положение;

при этом в неустановленном положении часть (33) уплотнения закрыта смежными металлическими опорными сегментами из множества; и

при этом в установленном положении часть уплотнения открыта между соседними металлическими опорными сегментами.

2. Инструмент для изоляции трубопровода по пункту 1, дополнительно включающий в себя:

по меньшей мере, одну закупоривающую головку, которая включает в себя полосу захвата (50), имеющую изогнутый нижний конец (51).

3. Инструмент для изоляции трубопровода по пункту 2, дополнительно содержащий:

изогнутый нижний конец полосы захвата, находящийся под, по меньшей мере, одной закупоривающей головки, когда уплотнение находится в неустановленном положении, и перед головкой, когда уплотнение находится в установленном положении.

4. Инструмент для изоляции трубопровода по пункту 2, дополнительно содержащий:

полосу захвата, включающую множество ребер (53).

5. Инструмент для изоляции трубопровода по пункту 1, дополнительно включающий в себя:

шарнир (23), содержащий передаточный штифт (70), включающий множество каналов (71, 73) для текучей среды, при этом, по меньшей мере, одна закупоривающая головка находится в центральном положении по отношению к шарниру.

6. Инструмент для изоляции трубопровода по пункту 5, дополнительно содержащий:

по меньшей мере, один канал для текучей среды из множества каналов для текучей среды, являющийся каналом для рабочей жидкости; и

по меньшей мере, один еще один канал для текучей среды из множества каналов для текучей среды, являющийся каналом для газа или жидкости.

7. Инструмент для изоляции трубопровода по пункту 1, дополнительно включающий в себя:

уплотнение, включающее

наружную часть стенки трубы (39), имеющую первую твердость по Шору; и

другую часть (38), расположенную внутри наружной стенки трубы, имеющую вторую по величине твердость по Шору.

8 Инструмент для изоляции трубопровода по пункту 1, дополнительно включающий в себя:

головку регулирующей штанги (80), соединенную, по крайней мере, с одной закупоривающей головкой, головку регулирующей штанги, включающую пару расположенных на расстоянии друг от друга ножек (81), расположенных на нижнем конце (83) головки контрольного стержня, одну ножку пары, расположенную слева от вертикальной осевой линии (89) головки регулирующей штанги, и еще одну ножку пары, расположенную справа от вертикальной осевой/средней линии.

9. Инструмент для изоляции трубопровода по пункту 8, дополнительно включающий:

головку регулировочной штанги, которая включает в себя упор (87), выполненный с возможностью ориентирования, по меньшей мере, одной закупоривающей головки в первой ориентации во время спуска внутрь трубы и второй — в другой ориентации, когда она находится в трубе.

10. Инструмент для изоляции трубопровода по пункту 8, дополнительно содержащий вторую закупоривающую головку (20В), установленную в осевом направлении по отношению, по меньшей мере, к одной закупоривающей головки.

11. Способ блокировки внутренней части трубы, включающий в себя:

опускание, по меньшей мере, одной закупоривающей головки (20) через отверстие для доступа внутрь трубы;

после опускания – ориентирование, по меньшей мере, одной закупоривающей головки в заранее определенном направлении внутри трубы; и

после ориентирования расширяют уплотнение (30), по меньшей мере, одной закупоривающей головки между неустановленным и установленным положением, при этом уплотнение находится в герметичном прилегающем соединении с противоположной стенкой трубы, когда оно находится в установленном положении;

при этом, по меньшей мере, одна заглушка включает в себя:

цилиндр (64), приводимый в действие текучей средой, расположенный на одной стороне уплотнения и перемещаемый в осевом направлении, причем цилиндр, приводимый в действие текучей средой, включает в себя первую обращенную к уплотнению поверхность (61), контактирующую с противоположной боковой стороной (32) уплотнения;

множество металлических опорных сегментов (40), расположенных на стороне уплотнения, противоположной стороне приводимого в действие текучей средой цилиндра, и перемещаемых в поперечном направлении радиально наружу и внутрь по мере перемещения уплотнения между неустановленным и установленным положениями;

каждый металлический опорный сегмент из множества, включая вторую обращенную к уплотнению поверхность (41), соприкасающуюся с другой противоположной боковой стороной (34) уплотнения, вторая обращенная к уплотнению поверхность включает в себя вогнутую часть (45), часть (35) другой противоположной боковой стороны уплотнения, находящуюся внутри вогнутой части во время установки в неустановленное и установленное положение;

в котором в неустановленном положении часть (33) уплотнения закрыта/покрыта смежными металлическими опорными сегментами из множества; и

в котором в установленном положении часть уплотнения открыта между соседними металлическими опорными сегментами.

12. Способ по пункту 11, в котором, по меньшей мере, одна закупоривающая головка включает в себя полосу захвата (50), имеющую изогнутый нижний конец (51).

13. Способ по пункту 12, дополнительно включающий:

зачистку мусора, расположенного внутри трубы под отверстием для доступа вперед, по меньшей мере, одной закупоривающей головки во время ориентирования, по меньшей мере, одной закупоривающей головки.

14. Способ по пункту 11, при котором инструмент для изоляции трубопровода включает в себя шарнир (23), содержащий передаточный штифт (70), включающий множество каналов (71, 73) для текучей среды, причем, по меньшей мере, одна закупоривающая головка находится в поворотном положении/осевом направлении по отношению к шарниру.

15. Способ по пункту 14, дополнительно включающий:

вращение, по меньшей мере, одной закупоривающей головки вокруг штифта во время ориентирования.