ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ

Устройство автоматического создания регулируемой по величине радиально-направленной нагружающей силы на цилиндрические тела, содержащее внутреннюю и наружную тонкостенные концентрично расположенные цилиндрические втулки с расположенными между ними сепаратором с шариками, дисковый обод, наружную цилиндрическую обойму с равномерно в ней расположенными по окружности тремя приводами в виде наборов круглых пьезокерамических пластин, при этом наружная обойма соединена с дисковым ободом резьбовыми втулками с размещёнными на цилиндрических ступенях резьбовых втулок упругими элементами, ОТЛИЧАЮЩЕЕСЯ тем, что в состав устройства дополнительно включены микропроцессорное устройство управления, промежуточная и нагружающая втулки, три оппозитно приводам расположенные и связанные с дисковым ободом кольцевых динамометра со сферической наружной поверхностью, взаимодействующей, с одной стороны, с отверстием внутренней цилиндрической втулки, а с другой – с дополнительно изготовленной на нагружающей втулке полусферической односторонне открытой выборкой, промежуточная втулка выполнена ступенчато-трёхсекционной и расположена в пространстве между внутренней цилиндрической и нагружающей втулками, секции промежуточной втулки равномерно расположены по окружности и, занимая центрально-симметричное положение между динамометрами, связаны между собой цилиндрическими шейками, резьбовые втулки центрально-симметрично расположены в отверстиях секций промежуточной втулки, а упругие элементы выполнены в виде объединённых между собой тонкостенных сфер из материала со стабильными упругими характеристиками, например, из пружинно-рессорной стали 65Г, при этом выходы кольцевых динамометров связаны со входом микропроцессорного устройства управления, выход которого связан со входами приводов.