ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ

1. Аэродинамическое устройство, содержащее нагнетатель воздуха вентиляторного типа и расположенное под ним связанное с нагнетателем аэродинамическое крыло специальной формы, выполненное в виде незамкнутой поверхности двойной кривизны, образованной системой продольных канавок вдоль всей поверхности крыла и имеющей вертикальную продольную плоскость симметрии; крыло имеет по траектории движения воздуха конфузорный участок, диффузорный участок, между конфузорным и диффузорным участками расположен плавный переходный участок; система продольных канавок крыла состоит из центральных канавок, выполненных в центральной части крыла, и боковых канавок, выполненных на боковых частях крыла; у граничных гребней, разделяющих продольные канавки, вершины центральных и боковых канавок закруглены, причем радиусы кривизны образующих для вершин канавок имеют меньшую величину по сравнению с радиусом кривизны образующих нижних частей канавок; на внешних контурах крыла расположены концевые элементы; крыло снабжено на нижней не обдуваемой поверхности крыла в переходном и диффузорном участках системой управляемых приводов для изменения кривизны и площади поверхности крыла; на концевой части диффузорного участка на задней кромке крыла расположен отклоняемый управляемый элемент; отличающееся тем, что нагнетатель воздуха вентиляторного типа выполнен в виде двухступенчатого вентилятора с радиально расположенными имеющими в поперечном сечении аэродинамический профиль лопастями ступеней, при этом вентилятор снабжен соосно установленным двигателем с редуктором, обеспечивающим разное направление вращения лопастей первой и второй ступеней вентилятора и разные угловые скорости вращения; устройство дополнительно содержит между вентилятором и передней кромкой крыла для спрямления потока воздуха установленный, соосно с вентилятором, кольцевой спрямляющий аппарат, снабженный бандажным кольцом, имеющим в поперечном сечении аэродинамический профиль, обращенный передней кромкой в сторону вентилятора, с размещенной на бандажном кольце системой радиально расположенных лопаток, имеющих в поперечном сечении аэродинамический профиль, обращенный передней кромкой в сторону вентилятора; перед передней кромкой крыла для предотвращения рассеивания энергии воздушного потока соосно с вентилятором установлен цилиндрообразный обтекатель, выполненный как обрамляющий кожух, внутри которого находятся кольцевой спрямляющий аппарат и вентилятор, при этом цилиндрообразный обтекатель механически связан с крылом и с бандажным кольцом; в крыле на диффузорном участке в месторасположениях граничных гребней, разделяющих продольные канавки, выполнены продольно дополнительные конусообразные канавки, начинающиеся из точек, находящихся в линии вершин гребней, и оканчивающиеся на задней кромке крыла, с плавно увеличивающейся глубиной и площадью дополнительных конусообразных канавок в сторону задней кромки крыла.

2. Аэродинамическое устройство по п.1, отличающееся тем, что для двухступенчатого вентилятора отношение диаметра D2 окружности, описываемой лопастями второй ступени, ближайшей к передней кромке крыла, к диаметру D1 окружности, описываемой лопастями первой ступени, лежит в диапазоне 0,60 < D2/D1 < 0,90, при этом количество и форма лопастей устанавливаются в зависимости от поставленной задачи перед устройством для обеспечения эффективной работы; для кольцевого спрямляющего аппарата отношение диаметра DB бандажного кольца к диаметру D2 лежит в диапазоне 0,80 < DB / D2 < 1,10 , для размещенной на бандажном кольце системы радиально расположенных лопаток отношение длины LB лопатки к диаметру DB лежит в диапазоне от 0,10 < LB / DB < 0,25. при этом количество и форма радиальных лопаток, размещенных на бандажном кольце, устанавливаются в зависимости от поставленной задачи перед устройством для обеспечения эффективной работы; для цилиндрообразного обтекателя отношение внутреннего диаметра DF обтекателя к диаметру D1 лежит в диапазоне 1,05 < DF / D1 < 1,10 и отношение диаметра DF к диаметру DK окружности, описывающей переднею кромку крыла, лежит в диапазоне 0,80 < DF/DK < 0,90; для дополнительных конусообразных канавок радиус Ro основания по отношению к радиусу R кривизны образующих нижних частей продольных канавок лежит в диапазоне 0 < RO < R; для диффузорного участка крыла отношение длины LAB линии АВ, лежащей в плоскости симметрии дополнительной конусообразной канавки, где точки А и В соответственно относятся к начальной и конечной точкам дополнительной конусообразной канавки, к длине LCD линии CD, лежащей в плоскости симметрии центральной канавки, где точки С и D соответственно относятся к начальной и конечной точкам диффузорного участка, лежит в диапазоне 0,30 < LAB / LCB < 0,80.