ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ

1. Способ вскрытия рудных тел при подземном скважинном выщелачивании металлов, включающий бурение продуктивного горизонта на всю длину фильтровой колонны отличающийся тем, что после бурения продуктивного горизонта определяют граничные значения метропроцента полезного компонента в пилот-скважине вскрывающим рудное тело, консервацию пилот-скважины проводят путем предварительного определения устойчивости пород по всему вертикальному разрезу скважины, при значении метропроцента полезного компонента урана менее кондиционного 0,0400% переводят пилот-скважину на временную консервацию путем заполнения буровым раствором, далее в контуре выемочной единицы вскрывают смежные пилот-скважины, при значении метропроцента полезного компонента урана в смежных скважинах равной или более кондиционного завершают сооружение пилот-скважины.

2. Способ вскрытия рудных тел при подземном скважинном выщелачивании металлов по п.1 отличающийся тем, что консервацию пилот-скважины проводят путем заполнения ее в нижней и средней части буровым раствором, а верхнюю часть заполняют раствором, содержащим натриевые соли с концентрацией не менее 1% от массы бурового раствора.

3. Способ вскрытия рудных тел при подземном скважинном выщелачивании металлов по п.1 отличающийся тем, что консервацию пилот-скважины проводят путем заполнения ее буровым шламом, содержащим натриевые соли с концентрацией не менее 1% от массы бурового шлама.