ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ

Объемный забойный двигатель, содержащий ротор, на котором с образованием пространства и возможностью вращения установлен статор включающий кольцевые полости с дном ограниченные внешними и внутренними стенками, полуцилиндрическими лопастями, и разделенные дугообразными перегородками, проемы для прохода рабочей жидкости, отличающийся тем, что статор выполнен цельным, кольцевые полости представлены многорядными в поперечном сечении, разделены дугообразными перегородками образующими каналы подачи рабочей жидкости смещенные от линии раздела к внешним стенкам, и возвратные каналы, при этом в направлении от периферии к центру каждый последующий канал шире предыдущего, полуцилиндрические лопасти внутри оснащенные резиновыми прокладками по рядам расположены чередующимися, проемы с плавно расширяющимся входом со стороны внутренних стенок проведены касательно сопряженными с наружной поверхностью полуцилиндрических лопастей, по высоте равными последним, и связующими кольцевые полости с пространством между ротором и статором.