ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ

1. Ветровая электростанция с зонтовым парусом и системой отбора мощности, состоящий из паруса с аэродинамическим профилем сечения и регулируемой парусностью, который соединен посредством мачты с шести подвижным параллельным манипулятором, имеющим в своем составе актуаторы преобразующие движение паруса в возвратно-поступательные движения штоков и демпфирующие устройства, отличающийся тем, что конструкция паруса имеет вид складывающегося веерообразного зонта составленного из четырех вееров, с куполом из легкой прочной воздухонепроницаемой ткани, имеющим открытый круг в середине, при этом конструкция управляемого механизма складывания и раскрытия вееров зонта или нескольких зонтов, состоит из самотормозящей зубчатой передачи, гибкой передачи проходящей внутри корпуса мачты и управляемого реверсивного электрического двигателя, расположенного в основании мачты.