ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ

Измерительный орган для защит на герконах, содержащий первую, вторую, третью и четвертую пластины с герконами, пластину со шкалой, болты и гайки, три крышки, соединительные провода, причем в пластине со шкалой вырезаны вдоль ее длины два параллельных друг другу паза, отличающийся тем, что введены блок передатчика сигнала с аккумуляторной батареей, первая, вторая, третья и четвертая пластины с Т-образным выступом на дне, девять крышек, первый, второй, третий, четвертый, пятый и шестой кабельные каналы, четыре колпака, причем пазы в пластине со шкалой Т-образные, расположены на расстоянии 15-20 см друг от друга и длина каждого из них равна длине пластины со шкалой, в каждой крышке выполнены по три желоба, на одной из боковых граней первой, второй, третьей и четвертой пластин с герконами нанесена шкала, первая, вторая, третья и четвертая пластины с герконами прикреплены к первой, второй, третьей и четвертой пластинам с Т-образным выступом, две пластины с Т-образным выступом вставляются в один из Т-образных пазов в пластине со шкалой, а две другие пластины с Т-образным выступом вставляются в другой Т-образный паз в пластине со шкалой, в пластинах с Т-образными выступами выполнено по два сквозных отверстия с резьбой, проходящих через Т-образный выступ, перпендикулярно плоскости самой пластины, в эти отверстия вкручены болты, которые упираясь в дно Т-образного паза фиксируют положение пластины с Т-образным выступом, на первой плоскости каждой из четырех пластин с герконами выполнены девять желобов, в которые устанавливаются герконы, каждые три желоба с герконами закрываются крышкой с тремя желобами, которая крепится к пластине с герконами с помощью винта, на второй плоскости первой, второй, третьей и четвертой пластин с герконами вдоль нее закреплены первый, второй, третий и четвертый кабельные каналы, каждая пластина с герконами накрыта колпаком, который крепится к пластине с Т-образным выступом с помощью двух болтов, пропущенных через отверстия в колпаке и торцах пластины с Т-образным выступом, пятый и шестой кабельные каналы прикреплены к пластине со шкалой вблизи Т-образных пазов вдоль них, блок передатчика сигнала с аккумуляторной батареей закреплен в центре пластины со шкалой между Т-образными пазами, герконы подключены к блоку передатчика с аккумуляторной батареей с помощью проводов, проложенных в первом, втором и третьем, четвертом кабельных каналах до пятого и шестого кабельных каналов, а от них до блока передатчика сигнала с аккумуляторной батареей по пластине со шкалой, которая с помощью болтов прикреплена к шинам.