ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ

Рыхлитель-удобритель, содержащий раму, навеску, опорное колесо, чизельные рабочие органы - стойки-ножи, каждая из которых имеет вертикальный, наклонный и горизонтальный участки, причем наклонный участок каждой стойки-ножа снабжен спереди съемными лезвиями, а сзади прямоугольным трехсекционным рассеивателем минеральных удобрений, причем над каждой секцией смонтировано сопло пневмопровода, связанного с высевающим аппаратом индивидуального выноса из тукового ящика удобрений, при этом сменные лезвия, закрепленные в наклонной части чизельного рабочего органа на его передней фронтальной стороне выполнены в виде накладки клиновой формы имеющей площадь обращенной вниз грани в 2,2...2,5 раза меньшую, чем площадь обращенной вверх грани накладки клиновой формы, а прямоугольный трехсекционный рассеиватель минеральных удобрений выполнен с обращенной вверх наклонной боковой поверхностью наклонной части чизельного рабочего органа заподлицо, а по отношению к обращенной вниз наклонной боковой поверхности наклонной части чизельного рабочего органа нижняя внешняя боковая наклонная поверхность прямоугольного рассеивателя минеральных удобрений выполнена сдвинутой в сторону обращенной вверх наклонной боковой поверхности наклонной части чизельного рабочего органа на 2...3 мм, отличающийся тем, что на наклонной части боковых сторон чизельного рабочего органа закреплены на уровне секций трехсекционного рассеивателя минеральных удобрений боковые ножи, которые в сечениях перпендикулярных направлению движения рыхлителя-удобрителя плоскостях расположены горизонтально, а в продольной совпадающей с направлением его движения вертикальной плоскости наклонены своими верхними гранями к горизонтальной плоскости на 30-35 градусов таким образом, что нижние ребра задних граней боковых ножей расположены выше своих впереди по ходу движения рыхлителя-удобрителя остро заостренных лезвий на высоту обращенных и примыкающих сзади своими верхними передними сторонами выпускных окон к нижним ребрам задних граней боковых ножей прямоугольных выпускных отверстий, соответствующих каждому боковому ножу секции рассеивателя минеральных удобрений, при этом два верхних боковых ножа закреплены на обращенной вниз наклонной боковой поверхности наклонной части чизельного рабочего органа, а нижний боковой нож закреплен на обращенной вверх наклонной боковой поверхности наклонной части чизельного рабочего органа, причем соответственно два верхние прямоугольные выпускные окна двухсекций рассеивателя минеральных удобрений обращены в сторону обращенной вниз наклонной боковой поверхности наклонной части чизельного рабочего органа, а нижнее прямоугольное выпускное окно секции рассеивателя минеральных удобрений обращено в сторону обращенной вверх наклонной боковой поверхности наклонной части чизельного рабочего органа.