ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ

Способ формирования заостренного конца трубы, в котором линию сварного шва формируют в зоне волочения, в котором волочильную трубу размещают на регулировочных роликах, при этом регулировочные ролики устанавливают на каретках с возможностью перемещения их вдоль рельса и регулировки по высоте, каретки перемещают для установки конца волочильной трубы на нижний валик волочильной трубы и установки заостренного конца на нижний валик заостренного конца для соединения заостренного конца с концом волочильной трубы отличающийся тем, что способ состоит из операций, при котором заостренный конец трубы подготавливают для сварки путем отрезания заостренного конца, при этом оставляют только отрезок трубы, на котором происходит волочение в изогнутой части заостренного конца, затем размещают волочильную трубу и заостренный конец в положение для автоматической ротационной сварки путем опускания верхнего ролика волочильной трубы и верхнего ролика заостренного конца и давления верхних частей волочильной трубы и заостренного конца, регулируют направление и положение сварочной горелки на углекислом газе, а затем осуществляют процесс сварки при одновременном вращении волочильной трубы и заостренного конца, при этом линию сварочного шва располагают в зоне волочения A, а также формируют отверстие для воздуха в заостренном конце, сваренное плазменной горелкой, при этом заостренный конец трубы отрезают и оставляют только отрезок трубы, на котором происходит волочение в изогнутой части заостренного конца и включает в себя длину отрезка трубы 1,5 см или менее.