ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ

1. Спринклер, содержащий:

корпус, определяющий сквозное отверстие, которое имеет вход и выход, расположенные напротив друг друга;

первую дужку, отходящую от указанного корпуса рядом с указанным выходом, причем, указанная первая дужка имеет конец, расположенный на расстоянии относительно указанного выхода;

укупорочный элемент, герметично блокирующий указанный выход;

спусковое устройство, расположенное между указанным концом указанной первой дужки и указанным укупорочным элементом, причем, указанное спусковое устройство позволяет открывать указанный укупорочный элемент;

паз, окружающий указанный корпус, причем, указанный паз расположен в указанном корпусе между указанными входом и выходом.

2. Спринклер по п.1, дополнительно содержащий выступ, отходящий в направлении наружу от указанного корпуса, причем, указанный выступ расположен между указанными пазом и выходом.

3. Спринклер по п.2, в котором указанный выступ включает в себя кольцо, выступающее вокруг указанного корпуса.

4. Спринклер по п.3, в котором участок указанного корпуса содержит цилиндрическую поверхность, причем, указанный паз и указанное кольцо отходят по окружности вокруг указанной поверхности.

5. Спринклер по п.1, дополнительно содержащий:

вторую дужку, отходящую от указанного корпуса рядом с указанным выходом, причем, указанные первая и вторая дужки встречаются, образуя верхнюю часть, находящуюся на расстоянии относительно указанного выхода;

спусковое устройство, расположенное между указанной верхней частью и указанным укупорочным элементом, причем, указанное спусковое устройство является чувствительным к теплу и позволяет открывать указанный укупорочный элемент в ответ на заранее заданную температуру.

6. Спринклер по п.5, в котором указанное спусковое устройство включает в себя легкоплавкий замок.

7. Спринклер по п.5, в котором указанное спусковое устройство включает в себя перемычку из припоя.