ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ

Устройство для передачи вращательного движения, содержащее входное звено с упругим шариком, промежуточное неподвижное звено с неподвижными соприкасающимися шариками и выходное звено с упругим шариком, при котором движение передается от входного звена через неподвижное промежуточное звено выходному звену путем передачи энергии удара, отличающееся тем, что энергию удара создает входное звено, выполненное в виде подпружиненного вращающегося ротора с упругими шариками, энергию удара передает неподвижное промежуточное звено с соприкасающимися неподвижными упругими шариками, размещенными в трубке, а воспринимает энергию удара, создающую вращение, выходное звено, выполненное в виде подпружиненного ротора с упругими шариками.