ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ

Мобильный взрывотехнический комплекс на базе автомобиля (саперный взрывотехнический комплекс) МВТК, включающий разделенные перегородкой водительский отсек с сиденьями для персонала и технологический отсек с распашной и сдвижной дверьми, в котором вдоль бортов размещены стеллажи, имеющие жесткую рамную несущую конструкцию из металлического профиля, предназначенные для комплекта технологического оборудования; выносной электрогенератор и инвертор отличающийся тем, что его работа обеспечена разработанным программным комплексом, интегрированным в систему «человек-машина», кроме того, дополнительно введены:

автомобильный прицеп, на котором установлен взрывобезопасный контейнер, с бронекорзиной и погрузочно-разгрузочным устройством;

два робота с пультами управления (ПУР), оснащенные видеокамерами высокого разрешения (до 6 видеокамер) со светодиодной подсветкой, аппаратурой связи и управления и системой топопривязки на базе СНС GPS;

оборудование поиска и обнаружения взрывоопасных предметов (ВОП), включающее: переносной рентгеноскопический комплекс, видеоэндоскоп с цветным дисплеем, комплект досмотровых зеркал;

оборудование захвата и перемещения ВОП, включающее: ручную манипуляторную штангу, лебедку, набор специализированных крюков, тросов, веревочных и проволочных стропов и отводных блоков;

оборудование защиты и ликвидации ВОП, в которое входят: щит баллистической защиты и защитный костюм сапера с полнодуплексной системой радиосвязи и проводной системой связи, объединённые в единую систему связи, выносной блокиратор радиоуправляемых взрывных устройств, а также гидродинамический разрушитель взрывоопасных предметов с лазерной системой прицеливания с нулевым упреждением (ZCAS);

ручные универсальные гидравлические комплекты, в состав которых входят: домкраты, расширители и резаки;

дополнительный аккумулятор, аппарель, два поворотных прожектора;

два откидных стола со складными стульями;

при этом установленные вдоль бортов стеллажи, снабженные откидывающимися передними стенками и крепежными ремнями, имеют жесткую рамную несущую конструкцию из алюминиевого профиля и крепятся к полу и бортам через цельнометаллические демпферы, а пол технологического отсека усилен влагостойкой фанерой и покрыт рифлеными плакированными листами из алюминиевых сплавов;

при этом система электроснабжения автомобиля через реле заряда и дополнительный аккумулятор объединена с системой электропитания оборудования комплекса;

при этом управление работой переносного рентгеноскопического комплекса и работой гидродинамического разрушителя взрывоопасных предметов может осуществляться с пультов ПУР.