ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ

Рабочий орган роторного снегоочистителя, содержащий корпус, установленный в нём и состоящий из двух равных половин шнековый питатель с направленными навстречу друг другу по винтовой линии витками шнеков, транспортирующий ротор с лопатками и метательный аппарат, смонтированный с тыльной стороны шнекового питателя и сообщающийся с охватывающим транспортирующий ротор корпусом с выполненным в стенке корпуса сквозным окном, отличающийся тем, что обе половины шнекового питателя выполнены с переменным по длине диаметром, уменьшающимся от периферии к центру и расположенными по отношению друг к другу симметрично-сходящимися к центру под равными углами к горизонтальной оси, вращающийся транспортирующий ротор оснащён равномерно по окружности расположенными остроугольными в плане криволинейно-изогнутыми лопатками и размещён на отдельной горизонтально ориентированной и на одном уровне с осями половин шнекового питателя расположенной оси таким образом, что контуры вращающихся боковых граней лопаток ориентированы в плане параллельно торцовым поверхностям вращающихся консольно-суженных частей шнеков, при этом соотношение диаметров расширенных и консольно-суженных частей вращающихся шнеков составляет DP = (1,45 … 1,7)‧DКС, где DP и DКС – диаметры, соответственно, расширенной и консольно-суженной частей шнеков.