ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ

Устройство для обнаружения гнилей в стволах растущих деревьев, включающее содержащую оппозитно расположенные ножки мерную вилку с размещёнными на них источником и приёмником ультразвуковых сигналов, отличающееся тем, что мерная вилка выполнена сборно-поворотной и состоящей из подвижной в круговом направлении по радиусу криволинейной рамки с изготовленными на внутренней поверхности треугольными зубьями и гладкой наружной цилиндрической поверхностью и размещёнными на концах рамки подвижными в радиальном направлении ползунами с прикреплёнными к ним штангами с упругодеформируемым центральным участком и с контактными наконечниками в виде вращающихся роликов, выполненных с возможностью выдвижения ползунов с штангами до контакта роликов со стволом дерева, закреплённого на телескопически выдвигаемой в вертикальном направлении стойке кронштейна с внутренней цилиндрической поверхностью, идентичной по размеру и кривизне наружной цилиндрической поверхности рамки, приводного цилиндрического ролика с изготовленными на наружной поверхности треугольными зубьями, взаимодействующими с зубьями внутренней поверхности рамки и регулируемого привода реверсивного вращения ролика, при этом, длина L криволинейной рамки равна половине длины окружности рамки диаметрам D, L=1/2∙D, где L и D – соответственно, длина окружности и диаметр криволинейно изогнутой по радиусу рамки, источник и приёмник ультразвукового сигнала размещены на консольных концах штанг ползунов под вращающимися роликами таким образом, что их внешние контуры находятся на уровне образующей роликов, а ось приводного ролика и телескопической стойки связаны обеспечивающим кинематическое замыкание ролика с рамкой упругодеформируемым элементом, например, пружиной сжатия.