ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ

1. Транспортная установка, которая включает скипы, приводимые в действие подъемной машиной при помощи перетянутых через копер канатов, с движением скипов от перегрузочного устройства в карьере к перегрузочному устройству на поверхности или промежуточной площадке по крутонаклонному рельсовому пути, который через опорные подшипники соединяется с телескопическими опорами, оборудованными гусеничным движителем и отличается тем, что рельсовый путь соединяется с опорным подшипником через ролики с возможностью перемещения опоры вдоль рельсового пути, а на телескопической опоре, возле копра, рельсовый путь к опорному подшипнику крепится жестко и копер оборудуется телескопической стойкой.

2. Транспортная установка по п.1 отличается тем, что копер и подъемная машина также оборудуются гусеничными движителями, а телескопические опоры могут быть выполнены с возможностью поворота вставки внутри стойки вокруг своей оси.