ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ

Матричное делительное устройство на формирователях остатков и двух разрядов частного, содержащее регистров для хранения делимого и делителя, формирователя остатков и двух разрядов частного, блок для формирования кратных делителю (БФКД) отличающийся тем, что для функционирования делителя в однотактном режиме в его состав включены N2 формирователей остатков и двух разрядов частного (ФОРЧ-2), на входы ФОРЧ-2.1 ÷ ФОРЧ-2. N2 из блока БФКД подаются значения делителя ВиB, 2В и 2B, 3В и 3B; на входы ФОРЧ-2.i подается остаток из выходов предыдущее ФОРЧ-2.i число со сдвигом на два разряда влево с присоединением двух соответствующих разрядов из регистра делимого, на выходах ФОРЧ-2.i и формируется остаток Ri и два разряда частного, которые запоминаются в соответствующих разрядах регистра PгA.