ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ

Матричное делительное устройство на формирователях остатков и трех разрядов частного, содержащее формирователь остатков и разрядов частного, блок формирования кратных делителю (БФКД), регистр для хранения делимого и делителя, отличающееся, тем что для построения однотактного делительного устройства в состав устройства введены N3 формирователей остатков и трех разрядов частного (ФОРЧ-3); выходы блока БФКД связаны со входами ФОРЧ-3-1÷ФОРЧ-3. N3, на входы которого передаются значения кратных делимому из (БФКД); на входы ФОРЧ-3.i из предыдущего формирователя ФОРЧ-3.i-1 подается остаток Ri-1 со сдвигом влево на три разрядов с присоединением трех разрядов делимого.