ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ

Быстродействующее устройство модульного возведения чисел в квадрат содержащее регистры РгА1 и РгА2 для хранения возводимого в квадрат числа А, остатка РгR, регистра модуля РгР, сумматора и формирователя остатков и схем И, отличающееся тем, что в состав устройства введен разрядный умножитель по модулю (РУМ), блок формирования кратных модулю (БФКМ), где выходы регистров РгА1, РгА2 и БФКМ связаны с РУМ, в котором формируются остатки ri = (2A·ai+ A·ai-1) modP; выходы РУМ, БФКМ и регистра остатков РгR связаны со входом ФО, где формируются остатки Ri= (4Ri-1 + ri)modP.