ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ

Быстродействующий умножитель чисел на два по модулю, содержит двоичный сумматор, мультиплексор отличающийся тем, что в состав умножителя вводиться схема сравнения; число Х со сдвигом влево на один разряд (2Х) подается на левые входы схемы сравнения и на информационные входы блока логических схем И1 и И2, на правые входы схемы сравнения подается значение модуля; выход 2 схемы сравнения связан с управляющим входом блока схем И1, а выход 1 схемы сравнения связан с управляющим входом блока схем И2; выходы блока схем И1 связаны с левыми входами сумматора и на его правые входы подается значение модуля в обратном коде, на вход младшего разряда подается уровень +1, выходы сумматора и блока схемы И2 связаны с информационными входами блока схем ИЛИ и на выходах, которого формируется результат.