ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ

Устройство модульного возведения в квадрат с матричной структурой содержащее регистры для хранения возводимого в квадрат числа и модуля, формирователя и регистра частичного остатка, формирователь и регистра промежуточных остатков отличающегося тем, что для функционирования устройства в однотактном режиме в состав устройства введены формирователи частичных остатков ФЧО1 - ФЧОN-1 и формирователи промежуточных остатков ФПО1 - ФПОN-1 и N блоков схем И; входы формирователей ФЧО1 - ФЧОN-1 и ФПО1 - ФПОN-1 связаны с выходами регистра модуля Р, управляющие входы блоков схем И0-ИN-1 связаны с выходами разрядов а0, а1, …, аN-1 регистра РгА; информационные входы блока схем И0 связаны с выходами регистра РгА; первые входы ФЧО1 также связаны с выходами регистра РгА по которому передается содержание РгА со сдвигом на один разряд влево; выходы ФЧОi связаны со входами ФЧОi+1 и информационными входами блока логических схем Иi; входы ФПО1 связаны с выходом блоков схем И0 и И1, входы других формирователей ФПО2 - ФПОN-1 связаны с выходами блока схем И2-ИN-1 и с выходами ФПО1 - ФПОN-1; результат операции формируется на выходе ФПОN-1 входы которого связаны с выходами блока логических схем ИN-1 и ФПОN-2