ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ

1. Насосная установка с погружным электронасосом для водозаборных скважин, состоящая из погружного электронасоса, устройства для отделения механических примесей от поступающей воды на всасывание насоса, включающей кожух, установленный над всасывающей линии насоса, гидроциклон, соединённый с верхней частью кожуха и нагнетательной трубой насоса, эжектор, установленный на нагнетательной трубе насоса и соединённый с нижней частью гидроциклона, водоподъёмного трубопровода, соединённого с нагнетательной трубой насоса, кабеля, опорного колена, манометра, задвижки и отводного трубопровода для подачи воды потребителю, отличающаяся тем, что нагнетательная труба погружного электронасоса снабжена обратным клапаном, предотвращающим сброс воды из водоподъёмного трубопровода в скважину после остановки работы насоса, эжектор, установленный на нагнетательной трубе насоса, выполнен в виде активного и пассивного сопел, пассивное сопло которого соединено с внутренней полостью гидроциклона для взаимодействия путём засасывания в водоподъёмный трубопровод осадка отделившихся твёрдых частиц и поступающей воды, гидроциклон выполнен с тангенсальными всасывающими патрубками на его корпусе и отводными патрубками для отвода очищенной воды во всасывающую часть электронасоса.

2. Насосная установка с погружным электронасосом для водозаборных скважин по п.1, отличающаяся тем, что обратный клапан нагнетательной трубы электронасоса выполнен с ограничителем его хода в виде выступов, снабжённых на крестообразной направляющей клапана, не создающих потерь напора.

3. Насосная установка с погружным электронасосом для водозаборных скважин по п.1, отличающаяся тем, что нагнетательная труба насоса выполнена в виде активного и пассивного сопел, установленных по оси внутри гидроциклона и соединённых с его корпусом посредством, например резьбовых соединений, при этом пассивное сопло выполнено регулируемым в осевом направлении на установление оптимального щелевого проходного сечения между поверхностями активного и пассивного сопел, обеспечивая максимальный вакуум в зависимости от подачи погружного электронасоса.

4. Насосная установка с погружным электронасосом для водозаборных скважин по п.1,3 и 4, отличающаяся тем, что эжектор выполнен с диаметром активного сопла, равным диаметру проходного сечения, через которое движение воды из насоса при первоначальном его запуске создаёт противодавление, равное рабочему напору насоса.

5. Насосная установка с погружным электронасосом для водозаборных скважин по п.1, отличающаяся тем, что приёмная часть гидроциклона снабжена сеткой от попадания во внутрь крупных предметах.

6. Насосная установка с погружным электронасосом для водозаборных скважин по п.1, отличающаяся тем, что кожух, установленный над всасывающей линии насоса, выполнен перемещаемым по оси и с пропуском во внутрь кабеля, например снабжения контактирующей его части с корпусом гидроциклона в виде желоба с уплотнением.