ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ

1. Модуль для ортопедических матрасов, диванов и мебели для лежания и сидения из независимых воздушных ячеек, выполненные из воздухонепроницаемых, гибких материалов, отличающиеся тем, что каждая ячейка заполнена воздухом или другими газами, или их смесями независимо от других ячеек, расположенных как отдельно, так и объединенных в блоки, соединенные между собой путем безотрывного формирования ячеек, или же склейкой ячеек идентичными материалами или клеями и клейкими материалами.

2. Независимые воздушные ячейки по п.1 отличающиеся тем, что формы ячеек имеют вид цилиндров, сфер, эллипсоидов и призм, размеры и вид которых варьируются по высоте, ширине и поперечному сечению.

3. Независимые воздушные ячейки по п.1 отличающиеся тем, что соединение ячеек между собой в блоки осуществляется в средней части таких ячеек с другими близлежащими ячейками, а также соединение ячеек может быть выполнено по верхней и/или нижней стороне ячейки с помощью сплошных гибких материалов или полос, соединяемых с ячейками с помощью клеев, клейких материалов или имеющих соединения из других материалов.

4. Независимые воздушные ячейки по п.1 отличающиеся тем, что в одном блоке используют как воздушные ячейки одного типа, так и ячейки различных типов.

5. Способ изготовления модуля для ортопедических матрасов, диванов и мебели для лежания и сидения из независимых воздушных ячеек (1), характеризующийся тем, что изготавливают независимые воздушные ячейки для чего используют воздухонепроницаемые, гибкие материалы, воздушный компрессор, матрицы, содержащие одну или несколько видов форм воздушных ячеек, формовку изделий проводят в матрицах необходимой формы, материал для ячеек подают в матрицу непрерывным потоком, по размеру соответствующим размеру необходимой ячейки, матрицы герметично сжимают материал, одновременно спаивая теплом или ультразвуком контуры будущих ячеек, в то же время воздушным компрессором в матрицу подают воздух или газы, расправляя материал по стенкам матрицы и формируя внешний вид ячейки, после формирования ячейки и создания необходимого воздушного давления внутри нее, проводят окончательную спайку по контуру ячейки, дальнейшее соединение ячеек в блоки происходит путем безотрывного формирования ячеек, или же склейкой ячеек идентичными материалами или клеями и клейкими материалами, сформированные блоки соединяются в модули необходимого размера, путем склейки блоков между собой в серединной части идентичными материалами или клеями, или по поверхности блоков.