ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ

1. Устройство тросовой лебедки на базе перфорированного реечного домкрата состоит из реечного домкрата, кронштейнов с клиновыми захватами троса, включающих в себя клиновые корпуса и подвижные клинья, отличающееся тем что, в качестве силового механизма привода лебедки используется перфорированный реечный домкрат, на перфорированную рейку которого в верхней и нижней частях установлены неподвижные кронштейны с клиновыми захватами троса, а подвижный кронштейн с клиновым захватом троса, предназначенный для непосредственного его перемещения, установлен на подвижной лапе реечного домкрата, подвижные клинья захвата троса выступают с обеих сторон клиновых корпусов, прижимаются пружинами к клиновым корпусам и к тросу, не позволяя клиньям выпадать из клиновых корпусов при различной ориентации лебедки в пространстве.