ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ

1. Способ распознавания абонента совершающего нежелательные вызовы, в соответствии с которым оператор сотовой связи формирует записи с данными о голосовых вызовах, совершенных абонентами в сети сотовой связи за период Т, и применяет к ним алгоритм распознавания нежелательного вызова, отличающийся тем, что одну часть записей формирует из данных сигнальной сети, другую часть записей формирует из данных внешних сетевых ресурсов, к записям сформированным из данных сигнальной сети применяет алгоритм распознавания абонента совершающего нежелательные вызовы, который включает признаки распознавания абонента совершающего нежелательные вызовы, а к записям сформированным из данных внешних сетевых ресурсов применяет алгоритм анализа текста для распознавания абонента совершающего нежелательные вызовы в рекламных или мошеннических целях.

2. Способ распознавания абонента, совершающего нежелательные вызовы по п.1, отличающийся тем, что записями о голосовых вызовах, сформированными из данных сигнальной сети, являются записи CDR (Charging Data Records), записи сформированные техническими средствами сигнальной сети в режиме реального времени при обработке сообщений протоколов установления вызова SIP, ISUP, и протоколов аутентификации, авторизации и аудита CAP, MAP, RADIUS, DIAMETER, а признаками распознавания абонента, совершающего нежелательные вызовы являются:

• признак частоты исходящих вызовов - усредненное число исходящих вызовов в период времени Т;

• признак интервала исходящих вызовов разным абонентам - усредненный период времени Т между совершением двух исходящих вызовов;

• признак успешности исходящих вызовов - отношение числа соединенных исходящих вызовов к общему числу исходящих вызовов;

• признак средней длительности исходящего успешного вызова - усредненная длительность исходящих успешных вызовов;

• признак причины завершения вызова - доля исходящих успешных вызовов, завершенных по инициативе абонента А;

• признак повторного набора номера исходящих вызовов - доля исходящих вызовов, совершенных одному и тому же абоненту;

• признак перебора номеров исходящих вызовов - доля исходящих вызовов совершенных по упорядоченному перебору цифр вызываемого номера по какому-либо правилу или образцу;

• признак геолокации - доля исходящих вызовов, обслуженных одним и тем же узлом коммутации SSP.

3. Способ распознавания абонента, совершающего нежелательные вызовы по п.1, отличающийся тем, что записями о голосовых вызовах, сформированными из данных внешних сетевых ресурсов являются данные web ресурсов содержащие записи о жалобах абонентов на вызовы совершенные им с произвольных номеров, а алгоритм анализа текста для распознавания абонента совершающего нежелательные вызовы в рекламных или мошеннических целях включает выполнение манипуляций с подстроками в тексте по правилам семантического анализа и правилам формального языка регулярных выражений.

4. Способ обработки нежелательного вызова, в соответствии с которым оператор сотовой связи на узле коммутации принимает сообщение сигнальной сети на установление соединения входящего голосового вызова, по идентификатору вызывающего абонента определяет принадлежность вызывающего абонента к совершению нежелательных вызовов, отличающийся тем, что при определении принадлежности абонента к совершению нежелательных вызовов оператор сотовой связи определяет входящий голосовой вызов как нежелательный и маршрутизирует нежелательный вызов на сетевой узел интеллектуальной периферии, реализующий программную логику компьютерного анализа и синтеза текстов на естественных языках имеющего голосовой аудио интерфейс и соединяет нежелательный вызов с программной логикой компьютерного анализа и синтеза текстов на естественных языках имеющей голосовой аудио интерфейс сетевого узла интеллектуальной периферии.

5. Способ распознавания спам-звонка по п. 4, отличающийся тем, что соединения входящего голосового вызова является сообщением протоколов SIP, ISUP, а соединение нежелательного вызова с программной логикой компьютерного анализа и синтеза текстов на естественных языках имеющего аудио интерфейс сетевого узла интеллектуальной периферии выполняется с целью удержания нежелательного вызова на соединении максимально возможное время.