ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ

1. Способ определения температуры и влажности дорожной конструкции и ее грунтового основания, включающий установку в слоях дорожной конструкции и грунтового основания датчиков определения температуры и влажности путем выработки, располагаемой по ширине дорожной конструкции, при сохранении и не смешивании извлекаемого материала каждого слоя дорожной конструкции и грунтового основания, с дальнейшей закладкой последовательно по глубине выработки через каждые 5-50 см датчиков температуры и влажности дорожной конструкции и грунтового основания, выводом их внешних проводов из выработки и послойной засыпке последней предварительно извлеченным из нее материалом соответствующего слоя грунтового основания и дорожной конструкции, укладкой слоев дорожного покрытия того же состава, что и в дорожной конструкции, уплотнением каждого слоя с последующим выведением внешних проводов датчиков в выемку глубиной 1,5 м, разработанной на откосе дорожной конструкции, и присоединение их концов к адаптеру, с последующим измерением температуры и влажности и передачей данных измерений посредством адаптера проводами через USB-порт, и расположенного в аппаратном шкафу, закрепленном на монтажном столбе на высоте 2,0 м, и питание которого осуществляется от аккумуляторной батареи, отличающийся тем, что он дополнительно включает установку датчика температуры и влажности окружающего воздуха с фиксацией его на высоте 4м на монтажном столбе с выведением внешних проводов в теле монтажного столба и присоединение их концов к адаптеру.

2. Способ по п.1, отличающийся тем, что передача данных дополнительно осуществляется и по мобильной сети сотовых операторов, а питание адаптера дополнительно происходит и от солнечной панели.

3. Способ по п.1, отличающийся тем, что установка в слоях дорожной конструкции и грунтового основания датчиков определения температуры и влажности производится путем выработки - разработки шурфа, а внешние провода данных датчиков выводятся в выемку - траншею.