ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ

1. Транспортировочный контейнер, содержащий:

корпус контейнера, полый изнутри и задающий камеру для хранения транспортируемого продукта;

два ограничителя ударов, которые располагаются, соответственно, на обоих концах корпуса контейнера, и центральная часть каждого из которых снабжена отверстием, обеспечивающим открытость камеры для хранения в корпусе контейнера со стороны указанного отверстия; и

две крышки контейнера, каждая из которых выполнена с возможностью закрытия одного из двух концов; при этом:

корпус контейнера включает в себя, по меньшей мере, внутреннюю оболочку, среднюю оболочку и внешнюю оболочку, последовательно вложенные одна в другую, причем между внутренней оболочкой и средней оболочкой сформирована внутренняя полость, а между средней оболочкой и внешней оболочкой сформирована наружная полость, причем одна из полостей из числа внутренней полости и наружной полости заполнена одним из слоев из числа огнестойкого теплоизолирующего слоя и виброгасящего слоя, а другая полость из числа внутренней полости и наружной полости заполнена другим слоем из числа огнестойкого теплоизолирующего слоя и виброгасящего слоя; и

каждая крышка контейнера соединена с одним из двух концов корпуса контейнера посредством торцевого фланца, причем внешняя кромка торцевого фланца входит в отверстие ограничителя ударов, верхняя поверхность торцевого фланца приварена к нижней поверхности ограничителя ударов, а нижняя поверхность торцевого фланца приварена без присадочного металла, соответственно, к внешней оболочке, средней оболочке и внутренней оболочке.

2. Транспортировочный контейнер по п. 1, в котором двумя ограничителями ударов служат две торцевые амортизирующие рамы, каждая из которых в вертикальном сечении имеет форму перевернутой буквы L и заполнена первым амортизирующим материалом.

3. Транспортировочный контейнер по п. 2, в котором в качестве первого амортизирующего материала используется амортизирующий древоматериал, и этот амортизирующий древоматериал, заполняющий собой две торцевые амортизирующие рамы, характеризуется одинаковой плотностью и/или противоположным направлением волокон.

4. Транспортировочный контейнер по п. 1, в котором внутренняя оболочка разделена, по меньшей мере, на две камеры для хранения, а пространство между соседними наружными поверхностями любых двух примыкающих друг к другу камер для хранения заполнено огнестойким теплоизолирующим материалом.

5. Транспортировочный контейнер по п. 4, в котором внутренняя поверхность средней оболочки соединена с соседними наружными поверхностями любых двух примыкающих друг к другу камер для хранения, граничащими с внутренней поверхностью, посредством соединителя.

6. Транспортировочный контейнер по п. 5, в котором виброгасящий слой включает в себя гофрированный лист и второй амортизирующий материал, которые чередуются друг с другом в продольном направлении корпуса контейнера.

7. Транспортировочный контейнер по п. 6, в котором в качестве второго амортизирующего материала используется амортизирующий древоматериал, причем амортизирующий древоматериал, располагающийся с определенными интервалами, характеризуется одинаковой плотностью и/или одинаковым направлением волокон.

8. Транспортировочный контейнер по п. 1, в котором крышка контейнера включает в себя полую крышку, заполненную огнестойким теплоизолирующим материалом.

9. Транспортировочный контейнер по любому из предшествующих пунктов 1-8, в котором в камере для хранения предусмотрен материал, поглощающий нейтроны.

10. Транспортировочный контейнер по любому из предшествующих пунктов 1-8, дополнительно содержащий верхний кронштейн, который предусмотрен на верхней поверхности корпуса контейнера.

11. Транспортировочный контейнер по любому из предшествующих пунктов 1-8, дополнительно содержащий:

множество ножек, которые предусмотрены на нижней поверхности корпуса контейнера; и

множество виброизоляционных блоков, каждый из которых располагается на нижней поверхности каждой ножки.

12. Транспортировочный контейнер по п. 11, в котором в качестве виброизоляционного блока используется виброизолятор в виде стальной протяжки, деревянная прокладка или резиновая прокладка.

13. Торцевой фланец, используемый в транспортировочном контейнере по любому из предшествующих пунктов 1-12, содержащий:

полое тело фланца, внутренняя боковая поверхность которого задает первое центральное отверстие;

множество кольцевых нижних приливов, которые отходят вниз от нижней торцевой поверхности тела фланца перпендикулярно указанной нижней торцевой поверхности, причем множество нижних приливов включает в себя, по меньшей мере, внутренний нижний прилив, средний нижний прилив и внешний нижний прилив, последовательно вложенные один в другой, причем внутренний нижний прилив, средний нижний прилив и внешний нижний прилив приварены без присадочного металла, соответственно, к внешней оболочке, средней оболочке и внутренней оболочке; и

кольцевой верхний прилив, который отходит вверх от верхней торцевой поверхности тела фланца перпендикулярно указанной верхней торцевой поверхности, и внутренняя боковая поверхность которого задает второе центральное отверстие с окружностью в поперечном сечении, превышающей окружность в поперечном сечении первого центрального отверстия; при этом:

во втором центральном отверстии располагается крышка контейнера, закрывающая первое центральное отверстие, а

тело фланца отлито заодно с нижними приливами и верхним приливом.

14. Торцевой фланец по п. 13, в котором наружная боковая поверхность внешнего нижнего прилива располагается заподлицо с наружной боковой поверхностью тела фланца, а внутренняя боковая поверхность внутреннего нижнего прилива располагается заподлицо с внутренней боковой поверхностью тела фланца.

15. Торцевой фланец по п. 13, в котором наружная боковая поверхность верхнего прилива, наружная боковая поверхность тела фланца и, по меньшей мере, часть наружной боковой поверхности внешней оболочки контактируют с внутренней боковой поверхностью ограничителя ударов и приварены к ней.

16. Торцевой фланец по п. 13, в котором на верхней торцевой поверхности тела фланца предусмотрено множество резьбовых глухих отверстий, причем резьбовые глухие отверстия располагаются внутри области, охватываемой верхним приливом.

17. Торцевой фланец по п. 16, в котором внутри области, охватываемой верхним приливом на верхней боковой поверхности тела фланца, предусмотрен кольцевой паз под уплотнение, а резьбовые глухие отверстия располагаются за пределами области, охватываемой кольцевым пазом под уплотнение.

18. Торцевой фланец по п. 13, в котором часть верхней боковой поверхности тела фланца, расположенная за пределами области, охватываемой верхним приливом, немного приподнята относительно части верхней боковой поверхности тела фланца, расположенной внутри области, охватываемой верхним приливом.

19. Торцевой фланец по любому из предшествующих пунктов 13-18, в котором верхняя часть верхнего прилива снабжена внутренней фаской.

20. Торцевой фланец по любому из предшествующих пунктов 13-18, в котором каждый элемент из числа тела фланца, нижних приливов и верхнего прилива характеризуется структурой прямоугольной формы.

21. Торцевой фланец по любому из предшествующих пунктов 13-18, в котором каждый элемент из числа тела фланца, нижних приливов и верхнего прилива выполнен из нержавеющей стали.