ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ

1. Авиационное пожароликвидаторное устройство, размещенное на двухпалубной платформе со вспомогательной верхней рабочей платформой с емкостями для тушения пожара, отличающееся тем, что оснащено емкостями воды, пены, ингибиторов, приготовительными баками пены и водоингибиторной смеси и расходными емкостями пены подключенными между собой и насосной группой, и водометными установками, с дождевальной трубной системой трубопроводной раздводкой с запорно-регулирующими арматурами с электрическими исполнительными механизмами задвижками, вентилями обратного клапана, отрегулированными на «открыто» и «закрыто» исполнительными схемами с рабочими режимами с возможностью отражения на мониторах в пультах управления, при этом энергообеспечение группы насосного оборудования, исполнительных механизмов с опорнорегулирующих арматур, лебедки дождевальной системы и лебедки крышек водозаборных люков емкостей воды, лебедок подъема и опускания двухпалубной платформы и лебедки грузовой клети, компрессора, пеногенератора, прожекторов, обеспечиваются дизельгенератором размещенного на верхней вспомогательной платформы во время рабочего режима при тушении и ликвидации пожаров и при наборе воды с водоемов как при дневном так и в ночном режиме работы, при этом на емкостях воды на нижней рабочей платформе имеется нижние водозаборные люка с водоемов, с сетками, двойного действия для забора воды и залпового либо разделительного выброса воды на очаги либо кромки пожара, снабжены крышкой с противовесом и лебедкой подъема и опускания крышек, при этом под нижней рабочей платформой смонтирована трубная разводка дождевальной системы с левым и с правым плечами, трубная разводка подключена к емкостям воды и расходной емкости водо-ингибиторной смеси посредством обратных клапанов с электрическими исполнительными механизмами, отрегулированных «открыто» - «закрыто», а распылители выполнены с возможностью дождевания под естественным давлением столба воды, при этом в технологическую схему устройство задействован пено-генератор, дозатор, компрессор с ресивером (емкость сжатого воздуха) выполняющий следующие операции: для ускорения готовности водо-ингибиторной растворной смеси; подключен к водометам для увеличения скорости водо-пенной и водо-ингибиторной атак; для продувки трубных разводок с арматурами и водометов после ликвидации пожара для исключения засорения, все конструкционные элементы нижней рабочей платформы, верхней рабочей палубы и верхней вспомогательной рабочей платформы, начиная от опорных конструкций, рамы, стойки, настилы, стойки ограждения, ограждающей сетки, соединительные болты и все конструктивные элементы трубная разводка дождевальной системы, соединительные трубопроводы с фланцами, опорная рама: водометов, насосов, емкостей воды, приготовительных баков, пены, ингибиторов, расходных емкостей водно-ингибиторных смесей, лебедок соединены.

2. Авиационное пожароликвидаторное устройство по п.1 отличающееся тем, что емкости воды укомплектованы шлангами высокого давления с захват-замками для забора воды с гидрантов и шлангами для забора воды с водоводов и с водоемов при помощи насосов

3. Авиационное пожароликвидаторное устройство по п.1 отличающееся тем, что выполнено с возможностью водометной, водо-пенной, водо-ингибиторной атаки на очаги и кромки пожаров

4. Авиационное пожароликвидаторное устройство по п.1 отличающееся тем, что, водозаборные-сбросные люка в емкостях воды выполнены с возможностью одномоментного и раздельного сброса большого тоннажа огнетушащих веществ на очаги и кромки пожара в дневное и ночное время без перерыва».