ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ

1. Способ разделения продукта реакции алкилирования, отличающийся тем, что продукт реакции жидкофазного алкилирования из реактора алкилирования вводят в первый теплообменник непосредственно или после подачи давления с помощью нагнетательного насоса и теплообмена с потоком паровой фазы из верхней части ректификационной колонны высокого давления, затем вводят во второй теплообменник и дополнительно нагревают до 100°C-150°C, затем вводят в ректификационную колонну высокого давления и подвергают фракционированию при условиях 2,0 МПа - 4,0 МПа, при этом поток паровой фазы из верхней части ректификационной колонны высокого давления подвергают теплообмену с разделяемым продуктом реакции жидкофазного алкилирования, поток жидкой фазы из нижней части ректификационной колонны высокого давления вводят в ректификационную колонну низкого давления и подвергают фракционированию при условиях 0,2 МПа - 1,0 МПа, низкоуглеродистый алкан получают из верхней части ректификационной колонны низкого давления, при этом поток жидкой фазы, полученный из нижней части ректификационной колонны низкого давления, представляет собой масло-продукт алкилирования.

2. Способ разделения продукта реакции алкилирования по п.1, отличающийся тем, что ректификационная колонна высокого давления представляет собой испарительную колонну.

3. Способ разделения продукта реакции алкилирования по любому из вышеуказанных пунктов, отличающийся тем, что разделяемый продукт реакции жидкофазного алкилирования имеет температуру 0°C - 100°C и давление от 0,1 МПа до 4,0 МПа; ректификационная колонна высокого давления имеет рабочую температуру 90°C - 150°C и коэффициент дефлегмации в верхней части колонны 0,1 - 2,0; ректификационная колонна низкого давления имеет температуру в верхней части колонны 30°C - 60°C, температуру в нижней части колонны 100°C - 180°C и коэффициент дефлегмации в верхней части колонны 0,5 - 5,0; при этом разница температур между разделяемым продуктом реакции жидкофазного алкилирования и потоком паровой фазы из верхней части колонны фракционирования высокого давления больше 10°C.

4. Способ разделения продукта реакции алкилирования по любому из вышеуказанных пунктов, отличающийся тем, что разделяемый продукт реакции жидкофазного алкилирования имеет температуру 0°C - 50°C и давление 0,1 МПа - 2,0 МПа; при этом разница температур между разделяемым продуктом реакции жидкофазного алкилирования и потоком паровой фазы из верхней части колонны фракционирования высокого давления больше 30°C.

5. Способ разделения продукта реакции алкилирования по любому из вышеуказанных пунктов, отличающийся тем, что продукт реакции жидкофазного алкилирования под давлением нагнетательного насоса имеет давление 2,0 МПа – 4,0 МПа.

6. Способ разделения продукта реакции алкилирования по любому из вышеуказанных пунктов, отличающийся тем, что продукт реакции жидкофазного алкилирования, после нагревания за счет теплообмена с первым теплообменником и вторым теплообменником, имеет температуру 100°С - 150°С и фракцию паровой фазы 0,3 - 1,0.

7. Способ разделения продукта реакции алкилирования по любому из вышеупомянутых пунктов, отличающийся тем, что напорный насос представляет собой жидкофазный центробежный насос.

8. Способ разделения продукта реакции алкилирования по любому из вышеуказанных пунктов, отличающийся тем, что поток паровой фазы из ректификационной колонны высокого давления, который подвергают теплообмену в первом теплообменнике, полностью конденсируется в жидкую фазу, при этом конденсированная жидкая фаза, в одной части, возвращается в виде флегмы в верхнюю часть ректификационной колонны высокого давления, а в другой части возвращается в реактор алкилирования, а низкоуглеродистый алкан из ректификационной колонны низкого давления возвращается в реактор алкилирования.

9. Способ алкилирования, включающий реакцию алкилирования и разделение продукта, отличающийся тем, что (1) сырье алкилирования вступает в контакт с кислотным  катализатором в реакторе алкилирования для проведения реакции алкилирования, материал после реакции выгружается как продукт реакции алкилирования из реактора алкилирования; (2) продукт реакции жидкофазного алкилирования из реактора алкилирования вводят в первый теплообменник непосредственно или после подачи давления с помощью нагнетательного насоса и подвергают теплообмену с потоком паровой фазы из верхней части ректификационной колонны высокого давления, затем вводят во второй теплообменник и дополнительно нагревают до 100°C - 150°C, затем вводят в ректификационную колонну высокого давления и подвергают фракционированию при условиях 2,0 МПа - 4,0 МПа, поток паровой фазы из верхней части ректификационной колонны высокого давления подвергают теплообмену с разделяемым продуктом реакции жидкофазного алкилирования, поток жидкой фазы из нижней части ректификационной колонны высокого давления вводят в ректификационную колонну низкого давления и подвергают фракционированию при условиях 0,2 МПа - 1,0 МПа, низкоуглеродистый алкан получают из верхней части ректификационной колонны низкого давления, при этом поток жидкой фазы, полученный из нижней части ректификационной колонны низкого давления, представляет собой масло-продукт алкилирования.

10. Способ по п.9, отличающийся тем, что ректификационная колонна высокого давления представляет собой испарительную колонну.

11. Способ по любому из п.п.9-10, отличающийся тем, что катализатор алкилирования представляет собой жидкий кислотный катализатор, который выбирают из любой из серной кислоты, фтористоводородной кислоты и ионной жидкости.

12. Способ по любому из п.п. 9-11, отличающийся тем, условия реакции алкилирования следующие: температура реакции составляет 0°C - 50°C, абсолютное давление реакции составляет 0,1 МПа - 1,0 МПа, внешнее соотношение алкан/алкен составляет 5 - 15:1.

13. Устройство для разделения продукта реакции алкилирования, отличающееся тем, что содержит нагнетательный насос, первый теплообменник, второй теплообменник, ректификационную колонну высокого давления и ректификационную колонну низкого давления, которые соединены последовательно, причем на вход нагнетательного насоса подается разделяемый поток, выход нагнетательного насоса сообщается с первым теплообменником, выход второго теплообменника сообщается с входом сырья для ректификационной колонны высокого давления, выход потока в нижней части ректификационной колонны высокого давления сообщается с входом сырья для ректификационной колонны низкого давления, выход потока в верхней части ректификационной колонны высокого давления сообщается с входом более горячей текучей среды для первого теплообменника, выход более горячей текучей среды для первого теплообменника сообщается с входом флегмы в верхней части ректификационной колонны высокого давления.

14. Устройство для разделения продукта реакции алкилирования по п.13, отличающееся тем, что ректификационная колонна высокого давления представляет собой испарительную колонну.

15. Устройство для реакции алкилирования и разделения, отличающееся тем, что оно включает реактор алкилирования и устройство для разделения продукта реакции алкилирования по п.13 или 14, в котором выход реактора алкилирования сообщается с входом нагнетательного насоса устройства для разделения продукта реакции алкилирования, при этом реактор алкилирования представляет собой реактор жидкокислотного алкилирования или реактор твердокислотного алкилирования.