ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ

Битумощебнераспределитель, содержащий базирующееся на колёсах шасси, поворотный в продольной плоскости относительно шасси сборный многосекционный кузов с расположенными в его донной части подающим щебень транспортёром и приводом поворота кузова, а также односторонне открытую объёмно-многогранную треугольную в продольном сечении промежуточную ёмкость с окном для распределения щебня на дорожное полотно, ОТЛИЧАЮЩИЙСЯ тем, что битумощебнераспределитель дополнительно оснащён попарно-оппозитно расположенными с обеих боковых сторон кузова в его головной и хвостовой частях и прикреплёнными к шасси сборными вертикальными стойками, каждая из которых выполнена в виде полого прямоугольного в поперечном сечении корпуса с размещённым в нём линейным приводом в виде, например, управляемого гидроцилиндра с выдвижным длинномерным штоком, к консольному концу которого прикреплены горизонтально ориентированные поворотные оси, шарнирно взаимодействующие с боковыми сторонами кузова, оси выполнены с возможностью установочных перемещений от гидроцилиндров по высоте каркасного корпуса стойки по выполненным на его противоположных боковых сторонах пазам, промежуточная ёмкость выполнена шарнирно-поворотной относительно закреплённого на шасси шарнира, к ближайшей к кузову стороне промежуточной ёмкости прикреплена горизонтально ориентированная поворотная ось, дополнительно рычажно связанная с втулкой ведущей оси подающего щебень транспортёра и выполненная с возможностью синхронного криволинейно-углового смещения вместе с вертикально-угловым смещением хвостовой части кузова с транспортёром по пазу вертикальной стойки, в ближайшей к кузову стороне промежуточной ёмкости выполнено прямоугольное окно, к верхней грани которого прикреплена поворотная заслонка из двух смежных вертикально ориентированного и криволинейно-изогнутого рёбер, вертикально ориентированное ребро своей верхней частью связано с верхней горизонтальной гранью окна промежуточной ёмкости, а в её криволинейно-изогнутом ребре выполнены равноудалённо друг от друга расположенные сквозные отверстия, при этом, криволинейно-изогнутое ребро заслонки выполнено с возможностью свободно-гравитационного проникновения внутрь промежуточной ёмкости по мере подъёма хвостовой части кузова и, наоборот, выдвижения из ёмкости по мере опускания хвостовой и подъёме головной части кузова, в состав битумощебнераспределителя дополнительно введены микропроцессорное устройство управления датчики углового положения кузова и наклона промежуточной ёмкости при этом выходы датчиков подключены ко входу микропроцессорного устройства управления выход которого связан со входами управляемых гидроцилиндров вертикальных стоек.