ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ

1. Устройство регулировки потока воды, содержащее клапан, соединенный с трубой подачи воды, бак, механизм передачи веса бака к клапану, устройство слива воды, отличающееся тем, что механизм передачи веса бака к клапану выполнен таким образом, что вес воды, заполняющей бак, приводит к закрыванию клапана.

2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что клапан представляет собой подвижную площадку, соединенную с подвижной частью бака, расположенную напротив седла, стационарного отверстия на конце подводящего трубопровода.

3. Устройство по п.1, отличающееся тем, что бак одним концом соединен c шарниром, клапан соединен непосредственно с баком, на расстоянии от шарнира.

4. Устройство по п.1, отличающееся тем, что бак одним концом соединен c шарниром, устройство передачи веса клапана представляет собой рычажный механизм со стационарно закрепленной осью рычага, к одному плечу которого механически прикреплена тяга, соединенная с баком, а к другому плечу присоединена подвижная часть клапана.

5. Устройство по п.1, отличающееся тем, что, слив воды из бака производится регулятором расхода воды, соединенным с дном бака.

6. Устройство по п.1, отличающееся тем, что дополнительно содержит устройство компенсации веса бака.

7. Устройство по п.1, отличающееся тем, что дополнительно содержит устройство предотвращения волнообразного движения воды в баке.