ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ

1. Медиаборд, выполненный в едином погодозащищенном корпусе, установленном вблизи дороги или автомагистрали, содержащий информационную панель для вывода информации; щит управления; бортовой компьютер; источник бесперебойного питания; климатические датчики; датчики освещенности; систему вентиляции; систему контроля температуры; приёмо-передающие устройства проводной или беспроводной для связи с удалённым сервером; цифровые видеокамеры; оборудование с функцией детектирования радиосигналов; радиолокационный радар отличающийся тем, что цифровые видеокамеры, оборудование с функцией детектирования радиосигналов, радиолокационный радар, бортовой компьютер и приёмо-передающие устройства объединены в аналитический комплекс для локальной обработки данных для архитектуры управления информацией, размещенный в медиаборде.

2. Способ применения устройства по п.1, включающий получение, обработку посредством программного обеспечения аналитического комплекса, хранение, передачу на удалённый сервер и вывод на информационную панель информации о:

- плотности потока траффика

- средней скорости потока

- уровня состояния пробок

- интенсивности движения потока ТС

- количества транспортных средств

- количества контактов для каждого контента

- ГРНЗ ТС

- фактические скорости движения ТС

- дата фиксации каждого ТС

- время фиксирования ТС

- количество MAC адресов излучаемых устройств

- ID номера электронных устройств