ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ

1. Способ связи в системе беспроводной связи из точки к множеству точек (PtMP), имеющей множество секторов, в которой каждый сектор включает в себя по меньшей мере одну базовую станцию и множество удаленных станций, причем способ содержит этапы, на которых:

определяют посредством процессора общую ширину полосы для системы беспроводной связи PtMP, при этом общая ширина полосы:

a) представляет собой диапазон частот непрерывной полосы, выделенной системе беспроводной связи PtMP, или

b) основывается на одном или более каналах PLMR, когда система беспроводной связи PtMP осуществляет связь в полосе частной наземной радиосвязи (PLMR), имеющей один или более каналов;

разбивают посредством процессора общую ширину полосы на множество подканалов, причем каждый подканал имеет фиксированную ширину полосы подканала;

назначают посредством процессора каждому сектору в системе беспроводной связи PtMP поднабор множества подканалов;

создают посредством процессора битовую карту подканалов для множества подканалов;

для каждого сектора посредством процессора создают заполненную битовую карту подканалов, причем заполненная битовая карта подканалов задает указатель доступности, который указывает, является ли каждый подканал доступным или недоступным для конкретного сектора; и

осуществляют связь посредством базовой станции по меньшей мере одного сектора из множества секторов с по меньшей мере одной из множества удаленных станций по подканалам, выделенным этому по меньшей мере одному сектору согласно соответственной заполненной битовой карте подканалов.

2. Способ по п.1, в котором определение общей ширины полосы на основе одного или более каналов PLMR дополнительно содержит этап, на котором устанавливают начальное значение для ширины полосы равным самому нижнему краю канала PMLR, имеющего самую низкую частоту среди каналов PLMR в полосе PLMR, и устанавливают конечное значение равным самому верхнему краю канала PMLR, имеющего самую высокую частоту среди каналов PLMR в полосе PLMR.

3. Способ по п.1, в котором фиксированная ширина полосы подканала устанавливается так, что множество подканалов является целым числом подканалов внутри общей ширины полосы.

4. Способ по п.1, в котором система беспроводной связи PtMP функционирует в полосе PLMR, имеющей один или более каналов PLMR, или:

a) фиксированная ширина полосы подканала равна ширине полосы одного или более каналов PLMR; или

b) фиксированная ширина полосы подканала равна части ширины полосы одного или более каналов PLMR и устанавливается так, что множество подканалов является целым числом подканалов внутри ширины полосы одного или более каналов PLMR.

5. Способ по п.1, дополнительно содержащий этап, на котором изменяют заполненную битовую карту подканалов для одного или более секторов из множества секторов во время функционирования.

6. Способ по п.1, в котором если указатель доступности указывает, что конкретный подканал является доступным, то определяют, используется ли этот конкретный подканал также для голосовой связи.

7. Способ по п.1, в котором битовая карта подканалов для первого сектора для конкретного подканала имеет указатель доступности, который отличается от указателя доступности для того же самого конкретного подканала в битовой карте подканалов для второго сектора.

8. Способ по п.1, дополнительно содержащий этап, на котором создают одну или более групп подканалов, которая является поднабором одного или более множества каналов, причем одна или более групп подканалов включают в себя подканалы в поднаборе одного или более множества каналов, которые являются смежными по частоте.

9. Способ по п.1, в котором для каждого сектора, каждая из множества удаленных станций функционирует в одном подканале или группе подканалов, причем функционирование в группе подканалов содержит использование одного канала группы подканалов для передачи сообщений между базовой станцией и конкретной удаленной станцией, которые обеспечивают информацию связи, а остальные каналы в группе подканалов используются для передачи данных.

10. Способ по п.1, в котором один или более каналов PMLR составляют 5 кГц, 6,25 кГц, 7,5 кГц, 12,5 кГц, 15 кГц, 25 кГц или 50 кГц.

11. Способ по п.1, в котором волновая форма сигнала между базовой станцией и множеством удаленных станций представляет соответствует протоколу эфирного интерфейса.

12. Способ по п.1, в котором волновая форма сигнала, передаваемого базовой станцией во множество удаленных станций, соответствует OFDM с 512 поднесущими.

13. Способ по п.12, в котором число множества подканалов составляет 512, и имеется одна поднесущая на подканал.

14. Способ по п.12, в котором все подканалы ортогональны друг другу.

15. Способ по п.13, дополнительно содержащий этап, на котором мультиплексируют периодическое сообщение синхронизации, сообщение исследования частотного отклика канала, сообщение администрирования подканала и сообщение передачи данных в каждом подканале.

16. Способ по п.1, в котором волновая форма сигнала, передаваемого множеством удаленных станций в базовую станцию, соответствует OFDMA или FDMA с одной несущей.

17. Система беспроводной связи из точки к множеству точек (PtMP), имеющая множество секторов, в которой каждый сектор включает в себя по меньшей мере одну базовую станцию и множество удаленных станций, причем система содержит:

процессор, выполненный с возможностью:

определять общую ширину полосы для системы беспроводной связи PtMP, при этом общая ширина полосы:

c) представляет собой диапазон частот непрерывной полосы, выделенной системе беспроводной связи PtMP, или

d) основывается на одном или более каналах PLMR, когда система беспроводной связи PtMP осуществляет связь в полосе частной наземной радиосвязи (PLMR), имеющей один или более каналов;

разбивать общую ширину полосы на множество подканалов, причем каждый подканал имеет фиксированную ширину полосы подканала;

назначать каждому сектору в беспроводной системе PtMP поднабор множества подканалов;

создавать битовую карту подканалов для множества подканалов;

для каждого сектора, создавать заполненную битовую карту подканалов, причем заполненная битовая карта подканалов задает указатель доступности, который указывает, является ли каждый подканал доступным или недоступным для конкретного сектора; и

осуществлять посредством базовой станции по меньшей мере одного сектора из множества секторов связь с по меньшей мере одной из множества удаленных станций по подканалам, выделенным этому по меньшей мере одному сектору согласно соответственной заполненной битовой карте подканалов.