ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ

Открытое распределительное устройство электрической станции, выполненное по схеме связанного четырехугольника, содержащее пять блоков генератор-трансформатор, три линии, автотрансформатор связи, первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый и десятый выключатели с разъединителем с одной из сторон, разъединитель первого блока генератор-трансформатор, подключенный к разъединителям первого, второго и третьего выключателей, разъединитель второго блока генератор-трансформатор, подключенный к разъединителям четвертого, пятого и шестого выключателей, разъединитель третьего блока генератор-трансформатор, подключенный к разъединителям седьмого и восьмого выключателей, разъединители четвертого и пятого блоков генератор-трансформатор, подключенные к разъединителям девятого и десятого выключателей, отличающееся тем, что введены одиннадцатый, двенадцатый, тринадцатый, четырнадцатый, пятнадцатый, шестнадцатый, семнадцатый, восемнадцатый, девятнадцатый и двадцатый выключатели с разъединителем с одной из сторон, а также нормально отключенные двадцать первый и двадцать второй выключатели с разъединителями с каждой из сторон, причем разъединитель первой линии подключен к разъединителям одиннадцатого и двенадцатого выключателей, включенных последовательно с первым и четвертым выключателями, разъединитель второй линии – к разъединителям тринадцатого и четырнадцатого выключателей, включенных последовательно со вторым и пятым выключателями, а разъединитель третьей линии – к разъединителям пятнадцатого, шестнадцатого и семнадцатого выключателей, включенных последовательно с седьмым, девятым и третьим выключателями, соответственно, разъединитель автотрансформатора связи подключен к разъединителям восемнадцатого, девятнадцатого и двадцатого выключателей, включенных последовательно с восьмым, десятым и шестым выключателями, соответственно, первый разъединитель двадцать первого выключателя подключен к точке соединения разъединителя первого блока генератор-трансформатор с разъединителями первого, второго и третьего выключателей, а второй разъединитель – к точке соединения разъединителя третьей линии с разъединителями пятнадцатого, шестнадцатого и семнадцатого выключателей, первый разъединитель двадцать второго выключателя подключен к точке соединения разъединителя второго блока генератор-трансформатор с разъединителями четвертого, пятого и шестого выключателей, а второй разъединитель – к точке соединения разъединителя автотрансформатора связи с разъединителями восемнадцатого, девятнадцатого и двадцатого выключателей.